ING.  F.   HAŠČYN  
                                      E    T    R    I    S

projekční kancelář   Ičo 15071251

Ing. F. Haščyn       Rašova 633, 149 00, Praha 4 tel. fax  272914254
                                                                                                               e – mail f.hascyn@seznam.cz

Akce: Rekonstrukce  ulic Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova v Roztokách

Zak. č. 0103 - 09

Stupeň: DSP/DZS

Investor :  MÚ ROZTOKY

část:   C.2  SO 441 – ochrana trasy el. kabelu PREdistribuce  a.s.

C.2.1. technická   zpráva

2. výkresy

C.2.2	 - situace  1:500
C.2.3	 - příčné řezy

Datum: 03/  09                               Zpracoval: Ing. F. Haščyn

tabor-ROZTOKY-PRE-TZ.doc



 – Stávající kabelový rozvod

Oblast je napájena z trafostanice č. 1966. Kabelová síť je zakreslena podle mapy PRE ze dne 23.2.2009. Zákres kabelů je okótován, je však nutno polohu kabelů před výkopem ověřit v terénu.


Popis částí rozvodů podle jednotlivých ulic.

Pod Řivnáčem
 U čp. 1455 je rozpojovací skříň.
V části mezi čp. 1212 a 1455 je rozvod po obou stranách komunikace. Přechody vozovky jsou v chráničkách o průměru 150 mm.

Na Valech
 U čp. 11235 a 1399 je rozpojovací skříň.
Rozvod je po obou stranách komunikace. Přechody vozovky jsou v chráničkách o průměru 150 mm.

Wolkerova
 U čp. 1483 je rozpojovací skříň.
V části mezi čp. 1377 a 1334 je rozvod po obou stranách komunikace. Přechody vozovky jsou v chráničkách o průměru 150 mm.

- Návrh řešení

Pro ochranu kabelů pod vjezdy na pozemky a do garáží je provedena dělenými chráničkami. Trasa kabelů je respektována vytvořením pásu s dlažbou o šířce cca 1 m.
V trasách, kde by kabel byl zakryt novým obrubníkem, bude kabel přesunut blíže k oplocení.
Kabely jsou ve značné míře položeny v souběhu s rozvody VO. V souladu s ČSN 73 6005 musí být  respektovány trasy ostatních správců sítí. V tomto případě je to minimálně  trasa pro sdělovací vedení – telefon.
koridor pro kabely 1 kV je 0,6 až 1 m
vzdálenost nechráněných sdělovacích kabelů od kabelů 1 kV je 0,3 m

ochrana kabelů u vjezdů
Pod Řivnáčem
ochrana u13 vjezdů a vstupů

Na Valech
ochrana u 7 vjezdů a vstupů


Wolkerova
ochrana u13 vjezdů a vstupů

- Souběžná stavba

 SO 468 – ochrana a úprava trasy kabelu VO









konzultace
PRE				Miloš Pátek , Petr Dvořák
Technické služby		Ing. Sládek	736 645 695
Správce VO			pan Zavadil	777 234 459
vedoucí správy rozvoje MÚ 	paní Maršíková	220 400 218






Výkaz výměr

| 1 | Chránička 150 mm dělená | 33 vstupů a vjezdů | 200 bm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Výkop u vjezdů | 0,5x0,7 | 300 bm |  |
| 3 | Výkop pro uvolnění trasy | 0,5x0,7 | 100 bm |  |
| 4 | Koncovky kabelu |  | 30 ks |  |
| 5 | Vytýčení trasy kabelu |  | 850 m |  |
| 6 | Zaměření trasy - dokumentace |  | 850 m |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |