TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Rekonstrukce ulic Pod Řivnáčem, Na Valech, Wolkerova v Roztokách

# Stupeň projektu:	Dokumentace pro stavební povolení / provedení stavby, (DSP/PDPS)

Kraj:				Středočeský

Okres:			Praha - západ

Katastrální území:		Žalov

Objednatel:		            Město Roztoky

se sídlem nám. 5. Května 2

252 63  Roztoky

IČ: 00241610

DIČ: CZ 00241610

Zhotovitel dokumentace:	VPÚ DECO PRAHA a.s.

koordinace: ing. P. Pacák

komunikace: ing. P. Pacák,

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 20/1014

160 00 Praha 6

DIČ: CZ60193280

Specialisté:               Geodetická dokumentace,vymezení rozsahu dotčených inž.sítí

Geodetická kancelář:     Balvín a Fára

V Šáreckém údolí 39/2329

Praha 6 - Dejvice

2. Stručný technický popis

Obsahem této dokumentace je rekonstrukce ulic : Pod Řivnáčem, Na Valech, Wolkerova v Roztokách. Jsou to místní obslužné komunikace ve stávající rezidenční zástavbě. Tato zástavba tvoří uzavřenou oblast, komunikace jsou využívány pouze cílovou dopravou, neslouží pro tranzitní dopravu.

Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících nestmelených konstrukčních vrstev vozovek za novou konstrukci stmelenou, dále ve zřízení silničních obrub, nezpevněných ploch, vjezdů, chodníků a parkovacích stání. Rekonstrukce navazuje na stavbu splaškové kanalizace.

Celková délka rekonstruovaného úseku cca 881 m.

Pod Řivnáčem		365,67m

Na Valech		150,36m

Wolkerova		364,70m

V rámci stavby bude provedena úprava (navázání) na stávající komunikační síť.

Povrchové odvodnění rekonstruovaných komunikací bude řešeno pomocí systému vpustí, štěrbinových žlabů a drenáží s retenční schopností, vyústěných do stávající příležitostné vodoteče.

3. Současný stav

Současný povrch komunikací tvoří uježděná směs kameniva a zeminy. V některých úsecích komunikací je vybudován asfaltový chodník, popřípadě zpevnění jednotlivých vjezdů do objektů. Na povrchu vozovek se vyskytují erozní rýhy vzniklé působením srážkových vod. Nacházejí se zde také pásy zeleně a náletový porost.

Všechny tři uvedené komunikace jsou napojeny na ulici U Háje .

4. Podklady a průzkumy

- polohopisný a výškopisný plán (Balvín a Fára – Geodet. kancelář M 1:1000, 11. 2008)

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (Min. dopravy ČR, 2004)

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (1998)

- vyhláška MDS Č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 2, VL 6 (Min. dopravy ČR, 1995)

5. Technická část

Ulice Pod Řivnáčem

Celkový rozsah řešení

Celkový rozsah řešení vychází ze zadání objednatele. Jedná se o odstranění stávajících povrchu a jejich nahrazení novými konstrukčními vrstvami.

V místě nestabilního svahu km 0,255 – 0,300 bude, po odtěžení výkopu pro splaškovou kanalizaci a její realizaci, zřízeno nové těleso komunikace v délce 45,00m. Těleso bude tvořeno vyztuženými zeminami s obalovaným čelem ve sklonu 1:0,4 (70°).

Směrové řešení

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace v obytné zástavbě města, směrové řešení sleduje stávající trasu ulice Pod Řivnáčem. Do středu šířkově upravené vozovky byla

vložena pomocná pracovní osa. Podrobnosti je řešeno v příloze Situace.

Výškové řešení

Výškové řešení je podrobně rozpracováno v příloze Podélný profil.

Do osy šířkově upravené komunikace byl vložen nový výškový polygon. Niveleta rekonstruované komunikace v ose v podstatě sleduje stávající stav. Minimální podélný sklon je 1.50 % , maximální podélný sklon je -16.80 %.

Výšková úprava nivelety komunikace je minimální, její úprava je do značné míry limitována stávajícími výškovými úrovněmi navazující zástavby. Jedná se zejména o podezdívky plotů, vchody do obytných domů a vjezdy na soukromé pozemky (zahrady, apod.).

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je podrobněji patrné z příloh Vzorové příčné řezy a Příčné řezy.

Rekonstruovaný úsek vozovky je navržen v kategorii MO1 7,5/5,5/30. Šířka komunikace mezi obrubami:

km 0,000 – km 0,110 ………. 5,00m

km 0,110 – km 0,183 ………. 5,50m

km 0,183 – km 0,280 ………. 5,00m

km 0,280 – km 0, 320 ………. 4,00m – 5,00m

km 0,320 – KÚ           ………. 4,00m

Dále bude zřízen v km 0,000 – km 0,085 a v km 0,195 – 0,258  levostranný chodník šířky 1,50 m resp. 1,50 – 2,00 m.

V km cca 0,260 – 0,285 jsou vlevo ve směru staničení navržena tři parkovací stání pro vozidly typu O2 dle ČSN.

Volné pásy za obrubami budou tvořeny zatravňovacími tvárnicemi.

Konstrukce vozovek

Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí

Pro návrh byly použity TP 170-Navrhování vozovek pozemních komunikací

Konstrukce vozovky :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 400 mm

asf. beton pro obrusné vrstvy		ACO 11     50/70			  40 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+    50/70			  50 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

štěrkodrť (0-63) 			ŠDA 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

štěrkodrť (0-63)			ŠDB 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

celkem									390 mm

Třída dopravního zatížení: VI

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1

Katalogové číslo TP 170: D1-N-2, podloží PIII

Pozn. 1:

V ÚSECÍCH KOMUNIKACÍ S PODÉLNÝM SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 12 % DOPORUČUJEME PROVÉST ÚPRAVU HORNÍCH OBRUSNÝCH VRSTEV KOM., NAPŘÍKLAD NAHRAZENÍM VRSTVY ACO 11 50/70 - VRSTVOU Z SMA 11S S PODRCENÍM, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM.

Konstrukce vjezdy a parkovací plochy  :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 350 mm

betonová zámková dlažba		DL 					  80 mm

lože z kameniva 			L					  40 mm

štěrkodrť (0-32)			ŠD 0/32GE	(ČSN 73 6126-1)	200 mm

celkem									320 mm

Katalogové číslo TP 170: D2-D-1-O, podloží PIII

Konstrukce chodník :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 250 mm

betonová zámková dlažba		DL 					  60 mm

lože z kameniva 			L					  30 mm

štěrkodrť (0-32)			ŠD 0/32GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

celkem									240 mm

Katalogové číslo TP 170: D2-D-1-CH, podloží PIII

Odvodnění

Povrch vozovek a chodníků je odvodněn pomocí jeho podélného a příčného spádu částečně do nově budovaného systému odvodnění. Jedná se o podélný drén s retenční schopností, do kterého jsou zaústěny jednotlivé uliční vpusti, v místech velkých spádů, pak příčné šterbinové žlaby. Přepad tohoto drénu je zaústěn do příležitostné vodoteče. Rozměr drénu cca 0,50 x 1,30 m. Drén je doplněn PVC drenáží DN 200.

Dopravní značení

Bude provedeno svislé dopravní značení, vodorovné se neuvažuje.

Ulice Na Valech

Celkový rozsah řešení

Celkový rozsah řešení vychází ze zadání objednatele. Jedná se o odstranění stávajících povrchu a jejich nahrazení novými konstrukčními vrstvami. V napojení na komunikaci U Háje, bude zřízen příčný práh pro zamezení stékání dešťových vod z navazující komunikace.

Směrové řešení

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace v obytné zástavbě města, směrové řešení sleduje stávající trasu ulice Na Valech. Do středu šířkově upravené vozovky byla

vložena pomocná pracovní osa. Podrobnosti je řešeno v příloze Vytyčovací schéma.

Výškové řešení

Výškové řešení je podrobně rozpracováno v příloze Podélný profil.

Do osy šířkově upravené komunikace byl vložen nový výškový polygon. Niveleta rekonstruované komunikace v ose v podstatě sleduje stávající stav. Minimální podélný sklon je -0,80 % , maximální podélný sklon je -16.30 %.

Výšková úprava nivelety komunikace je minimální, její úprava je do značné míry limitována stávajícími výškovými úrovněmi navazující zástavby. Jedná se zejména o podezdívky plotů, vchody do obytných domů a vjezdy na soukromé pozemky (zahrady, apod.).

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je podrobněji patrné z příloh Vzorové příčné řezy a Příčné řezy.

Rekonstruovaný úsek vozovky je navržen v kategorii MO1 7,5/5,5/30. Šířka komunikace mezi obrubami:

km 0,000 – km 0,075 ………. 3,50m

km 0,075 – KÚ           ………. 4,00m – 6,00m

Dále bude zřízen v km 0,000 – km 0,078 pravostranný chodník šířky 1,50 m.

V km cca 0,010 – 0,040 jsou vlevo ve směru staničení navržena parkovací stání pro vozidly typu O2 dle ČSN.

Volné pásy za obrubami budou tvořeny zatravňovacími tvárnicemi.

Konstrukce vozovek

Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí

Pro návrh byly použity TP 170-Navrhování vozovek pozemních komunikací

Konstrukce vozovky :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 400 mm

asf. beton pro obrusné vrstvy		ACO 11     50/70			  40 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+    50/70			  50 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

štěrkodrť (0-63)			ŠD 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

štěrkodrť (0-63)			ŠD 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

celkem									390 mm

Třída dopravního zatížení: VI

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1

Katalogové číslo TP 170: D1-N-2, podloží PIII

Pozn. 1:

V ÚSECÍCH KOMUNIKACÍ S PODÉLNÝM SKLONEM VĚTŠÍM NEŽ 12 % DOPORUČUJEME PROVÉST ÚPRAVU HORNÍCH OBRUSNÝCH VRSTEV KOM., NAPŘÍKLAD NAHRAZENÍM VRSTVY ACO 11 50/70 - VRSTVOU Z SMA 11S  S PODRCENÍM, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM.

Konstrukce vjezdy a parkovací plochy :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 350 mm

betonová zámková dlažba		DL 					  80 mm

lože z kameniva 			L					  40 mm

štěrkodrť (0-32)			ŠD 0/32GE	(ČSN 73 6126-1)	200 mm

celkem									320 mm

Katalogové číslo TP 170: D2-D-1-O, podloží PIII

Konstrukce chodník :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 250 mm

betonová zámková dlažba		DL 					  60 mm

lože z kameniva 			L					  30 mm

štěrkodrť (0-32)			ŠD 0/32GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

celkem									240 mm

Katalogové číslo TP 170: D2-D-1-CH, podloží PIII

Odvodnění

Povrch vozovek a chodníků je odvodněn pomocí jeho podélného a příčného spádu částečně do nově budovaného systému odvodnění. Jedná se o podélný drén s retenční schopností, do kterého jsou zaústěny jednotlivé uliční vpusti, v místech velkých spádů, pak příčné šterbinové žlaby. Přepad tohoto drénu je zaústěn do příležitostné vodoteče. Rozměr drénu cca 0,50 x 1,30 m. Drén je doplněn PVC drenáží DN 200.

Dopravní značení

Bude provedeno svislé dopravní značení, vodorovné se neuvažuje.

Ulice Wolkerova

Celkový rozsah řešení

Celkový rozsah řešení vychází ze zadání objednatele. Jedná se o odstranění stávajících povrchu a jejich nahrazení novými konstrukčními vrstvami.

V místě nestabilního svahu km 0,065 – 0,110 bude, po odtěžení výkopu pro splaškovou kanalizaci a její realizaci, zřízeno nové těleso komunikace v délce 45,00m. Těleso bude tvořeno vyztuženými zeminami s obalovaným čelem ve sklonu 1:0,4 (70°).

V napojení na komunikaci U Háje, bude zřízen příčný práh pro zamezení stékání dešťových vod z navazující komunikace.

Směrové řešení

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace v obytné zástavbě města, směrové řešení sleduje stávající trasu ulice Wolkerova. Do středu šířkově upravené vozovky byla

vložena pomocná pracovní osa. Podrobnosti je řešeno v příloze Vytyčovací schéma.

Výškové řešení

Výškové řešení je podrobně rozpracováno v příloze Podélný profil.

Do osy šířkově upravené komunikace byl vložen nový výškový polygon. Niveleta rekonstruované komunikace v ose v podstatě sleduje stávající stav. Minimální podélný sklon je -0,50 % , maximální podélný sklon je -7,00 %.

Výšková úprava nivelety komunikace je minimální, její úprava je do značné míry limitována stávajícími výškovými úrovněmi navazující zástavby. Jedná se zejména o podezdívky plotů, vchody do obytných domů a vjezdy na soukromé pozemky (zahrady, apod.).

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání je podrobněji patrné z příloh Vzorové příčné řezy a Příčné řezy.

Rekonstruovaný úsek vozovky je navržen v kategorii MO1 7,5/5,5/30. Šířka komunikace mezi obrubami:

km 0,000 – km 0,030 ………. 3,50m

km 0,030 – KÚ           ………. 4,00m – 5,50m

V km cca 0,110 je vpravo ve směru staničení navrženo parkovací stání pro vozidla typu O2 dle ČSN.

Volné pásy za obrubami mohou být osety zelení , nebo vyplněny kamenivem.

Konstrukce vozovek

Na komunikaci jsou navrženy následující typy konstrukcí

Pro návrh byly použity TP 170-Navrhování vozovek pozemních komunikací

Konstrukce vozovky :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 400 mm

asf. beton pro obrusné vrstvy		ACO 11     50/70			  40 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+    50/70			  50 mm

postřik asf. spoj. 0,4 kg/m2		C60 B3	(TP 102)

štěrkodrť (0-63)			ŠD 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

štěrkodrť (0-63)			ŠD 0/63GE	(ČSN 73 6126-1)	150 mm

celkem									390 mm

Třída dopravního zatížení: VI

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1

Katalogové číslo TP 170: D1-N-2, podloží PIII

Konstrukce vjezdy a parkovací plochy :

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev                                         min 350 mm

betonová zámková dlažba		DL 					  80 mm

lože z kameniva 			L					  40 mm

štěrkodrť (0-32)			ŠD 0/32GE	(ČSN 73 6126-1)	200 mm

celkem									320 mm

Katalogové číslo TP 170: D2-D-1-O, podloží PIII

Odvodnění

Povrch vozovek a chodníků je odvodněn pomocí jeho podélného a příčného spádu částečně do nově budovaného systému odvodnění. Jedná se o podélný drén s retenční schopností, do kterého jsou zaústěny jednotlivé uliční vpusti, v místech velkých spádů, pak příčné šterbinové žlaby. Přepad tohoto drénu je zaústěn do příležitostné vodoteče. Rozměr drénu cca 0,50 x 1,30 m. Drén je doplněn PVC drenáží DN 200.

Dopravní značení

Bude provedeno svislé dopravní značení, vodorovné se neuvažuje.

Zpracovatel upozorňuje, že umístění stávajících sítí v prostoru upravované vozovky

a chodníků je nutné chápat jako orientační a skutečný průběh (hlavně výškové umístění), bude možno ověřit až při provádění zemních prací, nebo při předem provedených sondách.

6. Zemní práce

V rámci vlastní rekonstrukce vozovky se uvažuje s minimálními zemními pracemi, tyto budou prováděny zejména v místě rozšíření stávající vozovky v místech rozšiřování stávající vozovky..

Pláň pod novou vozovkou musí být zhutněna na minimální hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2=min. 30 MPa.

7. Přípravné práce

V rámci přípravných prací se provede odstranění stávajícího nestmeleného krytu vozovek v tl. max. 0,50 m. Dále se provede odstranění stávajících chodníkových obrub a krytu chodníků v potřebném rozsahu.

8. Inženýrské sítě

Stávající stav inženýrských sítí byl zjišťován v rámci získávání podkladů pro vypracování celkové projektové dokumentace. V rámci rekonstrukce vozovky se uvažuje s drobnými úpravami tras sítí, řešeno v samostatném objektu.

9. Vytýčení

Je podrobněji řešeno v příloze Vytyčovací schéma. Je použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Bpv.

10. Dopravní značení

Konkrétní provedení svislého dopravní značení  bude upřesněno v následujícím projektovém stupni za užití těchto norem a předpisů:

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

- vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné národní přílohy a část 6.2 Vodorovné dopravní značky

- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6-Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 Svislé dopravní značky a část 6.2 Vodorovné dopravní značky

- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Grafické vyobrazení, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek odpovídají platné ČSN EN 12899 - 1 a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací - VL 6.1. „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z Al slitin.

Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky

musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12 899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12 899-1.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm, nebo trubky průměru 76 mm s tloušťkou stěny nejvýše 2,9 mm. Značky musí být osazeny svisle a kolmo k vozovce.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích

v ČR.

11. Závěr

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení použité při její realizaci musejí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami

a technickými kvalitativními podmínkami.

Praha, 03/2014							        Zapsal : Ing. P. Pacák