Položka 1:

Elektrický Konvektomat 20 x GN 1/1 se zavážecími vozíky					1Ks

Požadované funkce a technické parametry zařízení:

Bojlérové provedení

350 libovolně volitelnych programů až s 12 kroky

Sonda teploty jadra se šestibodovym měřenim

Podelné vsuny vhodné pro gastronadoby GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8

Barevny displej a dotykova obrazovka s intuitivnimi symboly zajišťujicimi nejsnadnějši ovladani v češtině

Zajištění rovnoměrného pečení při obsazení všech vsuvů stroje

Režim konvektomatu se třemi provozni režimy:

para 30–130 °C, horky vzduch 30–300 °C, kombinace pary a horkeho vzduchu 30–300 °C

měřeni, nastavovani a regulace vlhkosti s přesnosti na procenta

měřeni vlhkosti, pětistupňove nastaveni a regulace

Barevny displej a dotykova obrazovka s intuitivnimi symboly zajišťujicimi nejsnadnějši ovladani v češtině

Automaticke odvapňovani – přistroj neni nutne připojovat ke změkčovači vody!

system automatickeho čištěni a mytí a peče o varny prostor a parní generator

Automaticka detekce stupně znečištěni a stavu peče

Automaticka indikace optimalniho stupně čištěni a množstvi chemie

Rozhrani sitě Ethernet napřiklad k propojeni s řidicim systé em kuchyně nebo pro export dat HACCP

technologie zaručujici rovnoměrne rozděleni energie ve varnem prostoru

plněni smišenymi potravinami s individualnim monitorovanim zasuvek a

přizpůsobeni doby pro každou zasuvku v zavislosti na naplněni

Automaticke procesy pro bufety a la carte

Režim Delta-T – šetrna připrava velkych kusů masa

Dotyková ovladaci obrazovka, kterou si uživatele mohou konfigurovat dle vlastnich požadavků

(obrazky, texty atd.)

Ovladaci přepinače provoznich režimů, teploty varneho prostoru, teploty jadra a času

Uživatelsky nastavitelny zamek obsluhy a programů (tři stupně)

Zamek programů

Online napověda, přiručka k obsluze a uživatelska přiručka

Čištěni, peče a bezpečnost provozu

CareControl

Integrovana ručni sprcha s automatickym navijenim, integrovanou funkci uzavirani vody a plynulym davkovanim proudu vody

Service Diagnose System (SDS) s automatickym zobrazenim servisnich hlašeni

Odvapňovaci program ovladany pomoci systemu nabidek

Parametry vybavy

Pomůcka k polohovani sondy teploty jadra

Rozšiřena funkce napařovani s nastavenim hodnoty vlhkosti s přesnosti na procenta

Pět rychlosti vzduchu, programovatelne

Pět stupňů kynuti, programovatelne

Funkce rychle a bezpečne zchlazeni varneho prostoru

Automaticka předvolba okamžiku spuštěni s možnosti nastaveni data a času

Možnost nastaveni jednotek teploty na °C nebo °F

Nastavitelna zvukova signalizace, nastavitelny kontrast displeje

Nastaveni času v hodinach/minutach nebo v minutach/sekundach

Nastaveni času v hodinach/minutach

Digitalni indikatory teploty

Zobrazeni skutečnych a požadovanych hodnot

Digitalni spinaci hodiny, 0–24 hodin s trvalym sepnutim

Možnost volby 1/2 energie (u elektrickeho provedeni)

Vysoce vykonny generator čerstve pary s automatickym plněnim vodou

Automaticke zařizeni k čištěni vyparů

Dynamicke viřeni vzduchu

Automaticke přizpůsobeni mistu instalace (vyška, klima )

Přivod energie řizeny na zakladě aktualni potřeby

Otočný vodici plech vzduchu s rychlouzavěry

Integrovana brzda kola ventilatoru

Odstředive odlučovani tuku bez dodatečneho tukoveho filtru

Dviřka přistroje s odvětravaným dvojitym sklem a vyklopnou vnitřni tabulkou

Dveřni odkapavaci vanička s trvalym vyprazdňovanim i při otevřenych dviřkach

Přistrojova odkapavaci vanička s připojenim na odtok

Možnost zajištěni dveři v poloze 120/180 stupňů

Bezdotykovy spinač dveřniho kontaktu

Zasuvne, snadno vyměnitelne těsněni dviřek

Pomůcky k zajižděni stojanovým vozikem po stranách

Hygienicky varny prostor beze spar ve tvaru vany, zaoblene rohy, zajištěni proti vyšplouchnuti  Halogenove osvětleni varneho prostoru se sklem Ceran, narazuvzdorne

Vyjimatelne, otočne zavěsne ramy s doplňkovou ližinou na zachytnou vanu na tuk

Zasuvne ližiny na zasuvky ve tvaru U s vyřezy umožňujicimi snadne plněni

Stojanove voziky s oboustrannou pojistkou, odkapavaci vanou s vyprazdňovanim a tandemovymi

kolečky (dvě se zajišťovaci brzdou), průměr koleček 125 mm, kovove časti z ušlechtile oceli

Dviřka varneho prostoru s integrovanou těsnici mechanikou, při provoz bez stojanoveho voziku

nedochazi k uniku pary

Vnitřni a vnějši material ušlechtila ocel dle DIN 1.4301

Rozhrani USB pro export dat HACCP na paměťovy modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru

Provozni a vystražne indikatory napřiklad nedostatku vody

Bezpečnostni omezovač teploty parniho generatoru a horkovzdušneho topeni

Maximalni zasuvna vyška 1,60 m

Klika dviřek umožňujici obsluhu jednou rukou, funkce dovirani a praveho/leveho otevirani

Klika dviřek umožňujici obsluhu jednou rukou, funkce dovirani, pojistka

Připojeni, instalace, zkušebni značka

Prohlašeni o shodě: CE

generátorem páry, systémem dynamického vířeni vzduchu a distribuce tepla,dokážete s minimální námahou.

Nejnižší možné hmotnostní ztráty na potravinách, s úsporou až 20% surovin.

Kapacita ...................................... 20 x 1/1 GN

Počet jídel za den ...........................  300 - 400

Podélné vsuny pro .. 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN

Rozměry (š x h x v) ....... 879 x 791x 1782 mm

Hmotnost ............................................. 258 kg

Příkon/Jištění ........................... 37 kW/3x63 A

Výkon v režimu ,,horký vzduch,, .......... 36 kW

Výkon v režimu ,,pára,, ........................ 36 kW

Odpad vody ........................................ DN 50

Tlak vody ... 150-600kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Síťová přípojka ....................... 3 NAC 400 V

Průřez kabelu ............................. 5 x10 mm2

Přípojné body:

Přívod vody ........................................3/4´´

Další příslušenství, které není součástí stroje:

Zavážecí vozík do konvektomatu 20 x GN 1/1 pro rychlé plnění a vyprazdňování  			2 Ks

Uchazeč doloží k nabídce:

Název výrobce, typové označení, technická specifikace výrobce a prospekt s fotografií nabízeného zařízení.

Nižší technická úroveň  zařízení je nepřípustná a nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení uchazeče.

Položka 2:

Výdejní ohřívací vana 4 x GN 1/1 pojízdná								1 Ks

-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

-základní výška vozíku 900mm

-plná police ve výšce 150mm

-max.celoplošné zatížení police 80kg

-4x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo na delší straně

-2x otočné kolečko s ložisky d=125mm

-2x otočné koleèko s brzdou a ložisky d=125mm

-kostra vozíku svařená z uzavřených profilů

spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem

-technické údaje :

-regulace teploty +30°C až +90°C

-přívodní napští 400V/50Hz

-příkon 3200W

-pohyblivý přívod s vidlicí

-stupen ochrany krytem IP22

Uchazeč doloží k nabídce:

Název výrobce, typové označení, technická specifikace výrobce a prospekt s fotografií nabízeného zařízení.

Nižší technická úroveň  zařízení je nepřípustná a nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení uchazeče.

Položka 3:

Elektrický varný kotel s elektronickým řízením procesů 300 l 					1 Ks

Technické parametry:

- Objem vany: 300 litrů

- Příkon těles: 36 kW

- Rozměry: Šíře max do 1500 mm x 900 x 900 mm

- Napětí: 400 V/50 Hz

- Připojení na studenou vodu

- Modulová řada 900

Konstrukční vlastnosti:

- Celonerezové provedení

- Duplikátor - nepřímý ohřev

- Hranatá vana - (možno vložit minimáně 4 ks GN 1/1-200)

- Hranatý plášť

- Plně automatický provoz - elektronické řízení procesů

- Vestavěná diagnostika poruch dodávek médií vč. resetu

- Automatické dopouštění vody do duplikátoru

- Jednoduché ovládání

- Stavitelné nohy

- 3 stupně výkonu

- Doba ohřevu na 90°C  do 60 min

- Výpustný kohout 2"

Profesionální elektrický varný kotel Icos s duplikátorem určený do velkých gastronomických provozů s velkou zátěží.

Položka 4:

Lamelové rolety s elektrickým pohonem								1 Ks

Bílé provedení

Roletová schránka vnější

Lamely tvrzené

Včetně vodících a koncových lišt

Zámek

Elektrický pohon

Montážní příslušenství pro kompletní dodávku

Rozměry: Šíře 3500mm, výška 1400 mm

Nutno doměřit !!!

Uchazeč doloží k nabídce:

Název výrobce, typové označení, technická specifikace výrobce a prospekt s fotografií nabízeného zařízení.

Nižší technická úroveň  zařízení je nepřípustná a nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení uchazeče.

Položka 5 :

Výdejní oblé skleněné police										3 Ks

Kruhové konzole

Oblé sklo ve stejném designu jako stávající výdej

Rozměry: Šíře 3500mm, výška 300 mm

Uchazeč doloží k nabídce:

Název výrobce, typové označení, technická specifikace výrobce a prospekt s fotografií nabízeného zařízení.

Nižší technická úroveň  zařízení je nepřípustná a nesplnění těchto požadavků bude důvodem k vyloučení uchazeče.

Položka 6 :

Výdejní nerez deska hladká										1 Ks

Včetně konzol pro zavěšení

Rozměry: Šíře 3500mm, hloubka 600 mm výška 40 mm

Plná výdřeva

Položka 7 :

Pojezdová dráha trubková										1 Ks

Včetně konzol pro zavěšení

Rozměry: Šíře 4000mm, hloubka 330 mm

Tabelární přehled cenové nabídky požadovaného zařízení dle výše uvedené specifikace (tuto tabulku je nutno vyplnit a zařadit do nabídky – viz bod 3), čl. č. 6 zadávací dokumentace)

| Č. pol. | Název položky | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrický konvektomat se 2 ks zavážecích vozíků |  |  |  |
| 2 | Výdejní ohřívací vana pojízdná |  |  |  |
| 3 | Elektrický varný kotel 300 l |  |  |  |
| 4 | Lamelové rolety s elektrickým pohonem |  |  |  |
| 5 | Výdejní oblé skleněné police (3 ks) |  |  |  |
| 6 | Výdejní nerez deska hladká |  |  |  |
| 7 | Pojezdová dráha trubková |  |  |  |
|  | Cena celkem |  |  |  |