- Koncesní smlouva – Příloha 6

- Demonstrativní výčet technických povinnosti Provozovatele

Vodovodní sítě a související objekty a zařízení:

- kontrola terénu nad potrubím,

- vytyčování a označování trasy potrubí v terénu,

- kontrola tlaku ve vodovodním potrubí s ohledem na technickou normu, příp. provozní řád vodovodu,

- osazování měřidel, měření průtoků vodovodním potrubím,

- kontrola a údržba armatur a šachet včetně nátěrů apod.,

- opravy armatur a šachet včetně nátěrů,

- protáčení uzávěrů a hydrantů včetně jejich odvodnění před zimním obdobím,

- odvzdušňování, odkalování a dezinfekce potrubí,

- revize těsnosti potrubí, vyhledávání poruch a úniků vody,

- kontrola a údržba vodojemů a ostatních objektů včetně příslušenství (armaturní komory, pozemky, oplocení, příjezdové cesty atd.), čištění, desinfekce a kontrola těsnosti,

- kontrola, provoz a údržba čerpacích stanic včetně nátěrů, pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba úpravny vody včetně nátěrů, pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba technologie čerpacích stanic v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a jejich výměny,

- kontrola, provoz a údržba technologie úpravny vody v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a chemikálií, jejich dávkování a výměny,

- dezinfekce vody při její výrobě a dopravě,

- kontrola, provoz a údržba systémů ochrany potrubí (např. katodová ochrana),

- náhradní zásobování vodou při odstávkách, poruchách a haváriích,

- nouzové zásobování vodou za krizové situace,

- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,

- kontrola, provoz a údržba řídících systémů,

- opravy vodojemů, úpraven vod, čerpacích stanic a ostatních objektů včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, řídících systémů a příslušenství (armaturní komory, pozemky, oplocení, příjezdové cesty atd.),

- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými předpisy,

- zajišťování nakládání s odpady, vznikajících při provozu a vedení evidence odpadů v souladu splatnými předpisy,

- vyhledávání a odstraňování poruch,

- likvidace havárií.

Kanalizační sítě a související objekty a zařízení:

- kontrola terénu nad potrubím,

- vytyčování a označování trasy potrubí v terénu,

- čištění kanalizačního potrubí včetně odstraňování ucpávek,

- kontrola, čištění a údržba šachet, shybek, výpustí a dalších objektů na kanalizační síti včetně nátěrů, protáčení a promazávání uzávěrů apod.

- hubení hlodavců v rámci prováděných deratizací,

- zkoušky těsnosti stok a objektů, vyhledávání poruch a úniků odpadní vody, odstraňování havárií,

- kontrola jakosti vod, vypouštěných do kanalizace, zjišťování původců vypouštěných závadných látek, zajišťování nápravných opatření,

- revize kanalizace průmyslovou kamerou,

- kontrola, provoz a údržba čerpacích stanic a dalších objektů včetně nátěrů, pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba technologie čerpacích stanic a dalších objektů v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a jejich výměny,

- náhradní odvádění odpadních vod při odstávkách, poruchách a haváriích,

- nouzové odvádění odpadních vod za krizové situace v souladu s platnými předpisy

- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,

- kontrola, provoz a údržba řídicích systémů,

- oprava čerpacích stanic a ostatních objektů včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, řídicích systémů a příslušenství (komory, pozemky, oplocení, příjezdové cesty atd.),

- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými předpisy,

- zajišťování nakládání s odpady, vznikajících při provozu a vedení evidence odpadů v souladu splatnými předpisy,

- vyhledávání a odstraňování poruch,

- likvidace havárií.

Čistírna odpadních vod a související objekty a zařízení

- kontrola, provoz a údržba čistírny odpadních vod a souvisejících objektů včetně nátěrů, pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení a tlakových nádob apod.,

- kontrola, provoz a údržba technologie čistírny odpadních vod v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a chemikálií a jejich výměny,

- odběry, rozbory a vyhodnocování kvality odpadních vod a kalů,

- likvidace odpadů a kalů v souladu s platnými předpisy, příp. správními rozhodnutími,

- kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,

- kontrola, provoz a údržba řídicích systémů,

- opravy čistírny odpadních vod, čerpacích stanic a ostatních objektů včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, řídicích systémů a příslušenství apod.,

- zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými technickými předpisy,

- zajišťování nakládání s odpady, vznikajících při provozu a vedení evidence odpadů v souladu splatnými předpisy, příp. správními rozhodnutími,

- vyhledávání a odstraňování poruch,

- likvidace havárií.

Správní činnosti při provozu vodohospodářské infrastruktury:

- zpracování ročních zpráv o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury s vyhodnocením plánů údržby a obnovy za předchozí rok a s návrhy opatření ke zlepšení a nápravě nedostatků,

- zpracování monitorovacích zpráv o plnění výkonových ukazatelů,

- zajištění všech údajů a dokumentů, kterými provozovatel dokladuje plnění výkonových ukazatelů,

- správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, smluv, dokumentace, rozhodnutí a povolení veřejnoprávních úřadů a dalších dokladů a dokumentů,

- zpracování a vedení digitální evidence provozovaných inženýrských sítí a objektů, pořizování digitálních dat pro GIS,

- ochrana majetku a jeho zabezpečení.